GÜVENİLİRLİK & BÜTÜNLÜK OLAY RAPOR FORMU

##### PETROTRIN R&M

BÖLÜM 1			                            BİLDİRİM

YER: Plt-2 		TARİH: 07.08.2014			SAAT: 15:00

OLAY TİPİ:  	         	EKİPMAN ARIZASI          			VARLIKLA İLGİLİ

KISA TANIMLAMA:

Ünite vakum sistemini  devreye alma çalışmaları sırasında, operasyon için gerekli vakumun oluşmaması üzerine ünite durdurulmuş ve bakıma hazırlanmıştır.

SONUÇLAR:  Sağlık / Güvenlik / Çevre / Bakım Maliyeti  - sonuçların tabiatı ve derecesi.

SAĞLIK VE ÇEVRE AÇISINDAN ETKİSİ OLMAMIŞTIR. YANGIN ÇIKMAMIŞTIR. ÜRETİM VE BAKIM MALİYETİ OLMUŞTUR.

MUHTEMEL NEDENLER:

Geçmişte eşanjör floating head kısmında birkaç defa yüzey işleme işlemleri yapılmıştır.  Bu işlemlerden dolayı malzeme incelmiş olabilir. 2013 Mart ayında yarım aylar ve yüzer kafa yenilenmiş; merkezleme halkası (yarım ayların bastığı yüzey) yenilenmemiştir. Bu durum yarım ayların tam basmayarak eğilmesine sebebiyet vermiştir.

………. TARAFINDAN TAMAMLANMIŞTIR:

SADECE SEÇ(HSE) KULLANIMI İÇİNDİR

SEÇ(HSE) araştırması referansı öncelik sahibidir

BÖLÜM 2 SINIFLANDIRMA RDT(RAM) GERÇEK: DÜŞÜK RDT(RAM) POTANSİYEL: ORTA DERECELENDİRME: YÜKSEK ORTA DÜŞÜK İGYS Yönlendirme Komitesinde Tahkik edilmesi: Evet Hayır Karşılık: Yerel 5-Neden değerlendirmesi Tam Temel Neden Analizi

BÖLÜM 3			  ARAŞTIRMA

a) ARAŞTIRMA TAKIMI MENSUPLARI ATANMIŞTIR:

ADI SOYADI POZİYONU

ADEM CAN DEMİRCİ BAKIM ŞEFİ-E

YUNUS EMRE YILMAZ PROSES MÜHENDİSİ

MEHMET İNCEKOL ÜNİTE AMİRİ

ÖNDER ÖNERGE TEKNİK KONTROL ŞEFİ

b) ARAŞTIRMANIN TAMAMLANMA TARİHİ

BAŞLAMA TARİHİ: 02.09.2014				TAMAMLANMA TARİHİ: 19.09.2014

c) BULGULARIN, NEDENLERİN, FAALİYETLERİN  İGYS YÖNLENDİRME KOMİTESİNE SUNUMU:

TARİH :

Rapor Referansı:

BÖLÜM 4			DÜZELTİCİ FAALİYETLER

|  | Temel Neden/5 – Neden |  | Notlar/Yorumlar: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Neden 1 | Vakum kısmı neden devreye alınamamıştır? |  | Vakum kolonunda vakum kaybedildiği için devreye alınamamıştır. |  |  |  |
| Neden 2 | Vakum neden kaybedilmiştir? |  | 2E-21/A kondenserindeki kaçaktan dolayı vakum kaybedilmiştir. |  |  |  |
| Neden 3 | 2E-21/A kondenserindeki kaçak neden oluşmuştur? |  | 2013 Mart ayında yarım aylar ve yüzer kafa yenilenmiş; merkezleme halkası (yarım ayların bastığı yüzey) yenilenmemiştir. Bu durum yarım ayların eğilmesine sebebiyet vermiştir. |  |  |  |
| Neden 4 | Merkezleme halkası neden yenilenmemiştir? |  | Bir önceki duruşta yapılan kontrollerde merkezleme halkası iyi durumda olduğu için, değişimi yerine taşlanarak yerine takılması kararı alınmıştır. |  |  |  |
| Neden 5 |  |  |  |  |  |  |
| TAVSİYELER |  |  |  |  |  |  |
| Tanımlanmış Temel Nedenler |  | Düzeltici Faaliyetler |  | Görevlendirilen | Bitirilecek Tarih | Tamamlama Tarihi |
| Merkezleme halkasının ve yarım ayların deformasyonu |  | 2E-21A,B,C kondenserlerinde yüzer kafa, merkezleme halkası ve yarım ayların yenilenmesi |  | Önder Önerge (İGM) Adem Can Demirci (BAK) | 31.12.2014 |  |
| 2E-21A,B,C bandıllarının U bandıla çevrilebilirliği konusunda Proje Müd. tarafından mühendislik çalışmasının yapılması |  | 2E-21A,B,C bandıllarının U bandıla çevrilmesi |  | Ali Alkın Şener (PRM) | 31.12.2014 |  |
| BÖLÜM 5 UYGULAMA RAPORU ONAYLAYAN: TARİH: FAALİYET KALEMLERİNİ ONAYLAYAN: TARİH: İZLEME ARAÇLARINI GİREN: TARİH: BÖLÜM 6 TAHKİK TAHKİK TARİHİ: TAHKİK EDEN : |  |  |  |  |  |  |